ТЕХНИЧЕСКОЕ описание

- Наименование объекта закупки: Вышка 124.03.00

- Место поставки и установки товара:

- Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара. Код ОКПД2. Изображение (при наличии) | ## № | ## Наименование характеристики | Характеристики товара (показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям) |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | Значение характеристики |  |  |  |  |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Вышка *Примерный эскиз |  | Описание |  | Вышка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из металлокаркаса, который состоит из стенок, соединенных перемычками, настила, лестниц, перил и ограждений. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Х | шт | 1 |
|  |  |  | Материалы |  | Каркас, лестница, перила и ограждения выполнены из металлических труб сечениями 60х60, 60х40, 40х40, 40х25, 25х25 мм и толщиной стенки не менее 2 мм и покрыты полимерным порошковым покрытием. Настил и ступени выполнены из ФОФ фанеры толщиной не менее 30 мм. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Комплектация |  | - стенка, шт. 2 - перемычка, шт. 6 - лестница, шт. 2 - настил, шт. 1 - ступени, шт. 18 - перила, шт. 2 - ограждение, шт. 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Длина | мм. | 5023 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Ширина | мм. | 980 ± 20 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Габаритные Размеры: Высота | мм. | 2968 ± 50 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Назначенный срок службы | лет | 12 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок эксплуатации | мес. | 12 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Маркировочная табличка |  | Количество: 1 шт., информация на маркировочной табличке: наименование и юридический адрес производителя, код изделия, название изделия, разрешенная возрастная категория пользователя, заводской номер, выполнена из металла (алюминий) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |