| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование уличное Примерный эскиз | Внешние размеры |  |
|  |  | Длина, мм (±70 мм) | 12572 |
|  |  | Ширина, мм (±70 мм) | 10193 |
|  |  | Высота, мм (±70 мм) | 6500 |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Металлический каркас | 1 |
|  |  | Обшивка каркаса (стены) | 1 |
|  |  | Горки сегментные | 3 |
|  |  | Канатные лазы | 5 |
|  |  | Ограждение горки | 3 |
|  |  | Гамак | 2 |
|  |  | Описание конструкции |  |
|  |  | Детский игровой, многофункциональный, тематический комплекс предназначен для интенсивной эксплуатации. Возрастная группа 7-14 лет. Габариты не менее 12572х10193х6500 мм (ДхШхВ). Конструкция соответствует требованиям ГОСТ 34614.1-2019. Изделие в сборе представляет собой конструкцию в виде башни, состоящей из металлического каркаса, обшитый панелями HDPE толщиной не менее 19 мм и трех тоннельных горок. Башня имеет три яруса площадок, расположенных на высоте не ниже 300 мм, 2345 мм и 4400 мм. На площадках 2345 мм и 4400 мм установлены горки. Внутри комплекса устанавливаются элементы в виде площадок, ограждений, поручней, перекладин и канатных лазов. Все площадки оснащены защитными, травмобезопасными ограждениями. В ограждениях установлены иллюминаторы из поликарбоната. Канатные лазы изготовлены из армированного каната Ø16 мм. Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм. Размер безопасной игровой зоны комплекса (зоны приземления) – не менее 1,5 м. до ближайшего препятствия от вертикальной проекции любой точки конструкции на зону приземления и 2 м. в зоне выката горки. Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов -65…+65 °С. |  |
|  | Каркас |  |  |
|  |  | Каркас состоит из рамок и кронштейнов, скрепленных болтами М12 классом прочности не ниже 8,8. Рамки изготовлены из двух параллельных стальных профилей 80х40х2 сваренных в раму. Кронштейны изготовлены из стального листа толщиной 3 мм. Металлические части каркаса имеют двухслойное покрытие из цинкосодержащего грунта и порошково-полимерной краски. |  |
|  | Обшивка каркаса (стены) |  |  |
|  |  | Стены обеспечивают безопасность игры на игровом комплексе. Стены изготовлены из HDPE панелей толщиной 19 мм. Настил изготовлен из HPL панелей толщиной 20 мм и имеет шероховатую поверхность для лучшего сцепления. |  |
|  | Сегментная горка |  |  |
|  |  | Горки выполнены в виде туннеля из пластиковых сегментов и соответствуют ГОСТ 34614.3-2019. Внутренний диаметр не менее 760 мм. Сегментная горка состоит из сегментов в четверть диметра и выката с горки. Сегменты изготовлены из ПНД, устойчивого к ультрафиолету. Сегменты крепятся при помощи болтового соединения М8. Крепеж дополнительно защищен антивандальными заглушками. |  |
|  | Ограждение горки |  |  |
|  |  | Ограждение горки предназначено для предотвращения подъема играющих детей по внешней поверхности горки. Ограждение состоит из стоек и щита. Стойки изготовлены из трубы 80х40х3 мм. Покрытие: краска порошковая. Щит может быть изготовлен из листа HDPE 19 мм. |  |
|  | Канатный лаз |  |  |
|  |  | Канатный лаз изготовлен из армированного каната Ø16 мм в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению. |  |
|  | Гамак |  |  |
|  |  | Гамак изготовлен из армированного каната Ø16 мм в виде пространственной сети. Канаты крепятся между собой пластиковыми хомутами. Все элементы лаза устойчивы к ультрафиолетовому излучению. |  |